BAB III

METODA KAJIAN

III.1	ALUR PIKIR

Observasi Lapangan

Identifikasi Masalah

Pengumpulan Data

Data Primer:

- Produktivitas penumpang dan kendaraan harian

- Produktivitas pengantar/penjemput harian

- Karakteristik fasilitas pelabuhan

- Layout pelabuhan

Data Sekunder:

- Produktivitas pelabuhan 5 tahun terakhir.

- Karakteristik Kapal

Pengolahan Data

Analisa Data

- Lapangan parkir pengantar/penjemput

Pemecahan Masalah

Kesimpulan & Saran

Selesai

Gambar III.1

Bagan Alur Penelitian

III.2 Metoda Pengumpulan Data

III.2.1 Data Primer

Adalah data yang didapat berdasarkan pengamatan secara langsung oleh penulis, dalam memperoleh data primer penulis menggunakan metode sebagai berikut :

III.2.1.1 Observasi

Melakukan pengamatan secara langsung kondisi yang sebenarnya di lapangan yaitu kondisi kegiatan opasional dan fasilitas yang ada pada Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi.

III.2.1.2  Pencatatan Penumpang dan Kendaraan

Pada pengumpulan data ini, dilakukan survei produktivitas kedatangan dan keberangkatan penumpang dan kendaraan selama 15 hari terhitung tanggal 17 April 2019 sampai 31 mei 2019 dan survei kendaraan pengantar/penjemput pada Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi selama 15 hari terhitung tanggal 17 April 2019 sampai 31 mei 2019.

III.2.1.3 Pengukuran

Pengukuran terhadap dimensi fasilitas darat pelabuhan penyeberangan kalabahi.

III.2.1.4 Dokumentasi

Pada pengumpulan data ini, dilakukan pengambilan gambar oleh penulis kegiatan oprasional dan fasilitas-fasilitas sisi daratan yang ada di Pelabuhan Penyeberangan kalabahi

III.2.2 Data Sekunder

Adalah data yang didapat berdasarkan pengamatan pihak lain dan berupa laporan secara tertulis, dalam memperoleh data sekunder penulis menggunakan metode sebagai berikut :

III.2.2.1 Metode Kepustakaan

Dalam penelitian ini digunakan literatur – literatur atau buku – buku yang ada di Perpustakaan Politeknik Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Palembang, serta peraturan–peraturan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

III.2.2.2 Metode Telaah Dokumen Internal

Data-data yang dikumpulkan dari berbagai macam instansi yang terkait dengan penelitian, yaitu :

- BPTD Wilayah XIII Nusa Tenggara Timur.

- Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Kalabahi.

- BPS provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Kantor PT.ASDP Indonesia Ferry Cabang Bolok.

III.2.2.3 Studi Literatur

Yaitu dengan mempelajari teori-teori dan buku-buku serta modul yang ada sebagai bahan referensi dalam menganalisa dan pembahasan masalah penulis juga membuat bagan alir penelitian. Dimana dalam penulisan laporan ini dapat diidentifikasikan semua data yang telah dikumpulkan.

III.3 Analisa

III.3.1 Data Primer

III.3.1.1 Produktivitas Penumpang dan Kendaraan

Adapun survei kedatangan dan keberangkatan penumpang dan kendaraan selama 15 hari, yaitu dimulai dari tanggal 17 April 2019 – 31 Mei 2019. Dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1

Data Produktivitas Keberangkatan Selama 15 (Lima Belas ) Hari Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

Sumber: Survei Tim PKL Kalabahi

Berdasarkan data di atas untuk penumpang yaitu sebanyak 6787 penumpang dewasa dan 586 penumpang anak-anak dan kendaraan untuk roda dua sebanyak 536 unit dan roda empat dan roda empat keatas sebanyak 170 unit.

Gambar III.2

Grafik Keberangkatan

Penumpang Pada Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Selama 15 Hari

Pada grafik diatas dapat dilihat untuk penumpang terbanyak yaitu terjadi pada Tanggal 21 April 2019 yaitu sebanyak 702 penumpang dewasa dan 48 penumpang anak-anak.

Gambar III.3

Grafik Keberangkatan

Kendaraan Pada Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Selama 15 Hari

Pada Grafik diatas dapat dilihat untuk kendaraan terpadat terjadi pada 21 April 2019 yaitu roda dua sebanyak 53 unit dan roda empat dan roda empat keatas 10 unit.

Tabel III.2

Data Produktivitas Kedatangan Penumpang Di Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Selama 15 (Lima Belas ) Hari

Sumber:Survei Tim PKL Kalabahi

Berdasarkan data di atas untuk penumpang yaitu sebanyak 3452 penumpang dewasa dan 376 penumpang anak-anak dan kendaraan untuk roda dua sebanyak 354 unit dan roda empat dan roda empat keatas sebanyak 119 unit.

Gambar III.4

Grafik Kedatangan

Penumpang Pada Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Selama 15 Hari

Pada grafik diatas dapat dilihat untuk penumpang terbanyak yaitu terjadi pada Tanggal 24 April 2019 yaitu sebanyak 364 penumpang dewasa dan 35 penumpang anak-anak.

Gambar III.5

Grafik Kedatangan

Kendaraan Pada Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi Selama 15 Hari

Pada Grafik diatas dapat dilihat untuk kendaraan terpadat terjadi pada 12 Mei 2019 yaitu roda dua sebanyak 44 unit dan roda empat dan roda empat keatas 11 unit.

III.3.1.2 Prasarana pada Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

Tabel III.3

Kelengkapan Fasilitas Sisi Daratan Sesuai KM 52 Tahun 2004

| N0 | Nama Fasilitas | Ada | Tidak Ada | Kondisi Ada (Baik,Buruk) | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Terminal penumpang |  |  | Baik | Belum beroperasi |
| 2 | Penimbangan Kendaraan Bermuatan (Kendaraan Barang) |  |  |  |  |
| 3 | Jalan penumpang keluar/masuk kapal (gangway) |  |  | Baik | Belum beroperasi karena acces bridge belom di bangun , masih menggunakan gangway menuju ramp door |
| 4 | Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa |  |  | Baik | Saat ini hanya di fungsikan untuk Kantor Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | fasilitas bunker |  |  |  |  |
| 6 | Instalasi air, listrik dan telekomunikasi |  |  | Baik | Belum berfungsi secara maksimal |
| 7 | Akses jalan dan/atau jalur kereta api |  |  | Buruk | Hanya terdapat Akses jalan dengan lebar ruas jalan 3.6 meter. |
| 8 | Fasilitas pemadam kebakaran |  |  | Baik | Hanya terdapat APAR dan belum terdapat Hidran. |
| 9 | Tempat tunggu (Lapangan Parkir) kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal. |  |  | Baik | Belum tertata rapi |

Sumber ; Hasil survei tim PKL NTT 2019

Tabel III.4

Karakteristik Prasarana Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

| No | JENIS FASILITAS | DIMENSI |  |  | VOL | SATUAN | KONDISI |  | KET |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | BAIK | RUSAK |  |
|  |  | P |  | L |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Toll Gate/Loket | 4 |  | 4 | 16 | m2 |  |  | Di luar pelabuhan |
| 2. | - Gedung Terminal | 30.70 |  | 20,94 | 642,85 | m² |  |  | Belum beroperasi |
|  | - Ruang Tunggu | 30,70 |  | 15,10 | 463,57 | m2 |  |  | Belum beroperasi |
|  | - Gedung Operasional Kantor | 30,70 |  | 20,94 | 642,85 | m² |  |  | Kantor SatPel Kalabahi |
| 3. | Lapangan Parkir Pengantar dan penjemput Roda 4 : Roda 2 : | 50 26 |  | 30 21 | 1500 546 | m² |  |  | Belum terdapat Pola Parkir |
| 4 | Lapangan Parkir Kendaraan Siap Muat | 50 |  | 21 | 1050 | m2 |  |  | Ada |
| 5 | Lampu Penerangan di Area Pelabuhan |  |  |  | 22 | Titik |  |  |  |
| 6 | Pos Penjagaan | 4 | 4 |  | 16 | m² |  |  | Ada |
| 7 | WC / Toilet |  |  |  | 2 | Buah |  |  | Ada |
| 8 | Tanki Air Bersih |  |  |  | 4000 | Liter |  |  | Ada |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Listrik (Genset/PLN) |  |  |  |  | KVA/Watt |  |  | Ada |
| 10 | Pemadam Kebakaran |  |  |  | 10 | Unit |  |  | APAR |
| 11 | Fasilitas Usaha Penunjang |  |  |
|  | - Warung |  |  |  | 7 | Unit |  |  | Tempat yang tidak tepat |
|  | - Wartel |  |  |  |  | Unit |  |  | Tidak Ada |
| 12 | Akses Jalan |  |  |
|  | - Menuju Pelabuhan | 200 |  | 3,4 | 680 | m |  |  | Dihitung dari jalan raya |
|  | - Dalam Pelabuhan | 1801 |  | 5 | 900 | m |  |  | Ada |
| 13 | Rumah Dinas/Mess |  |  |  | 3 | Unit |  |  | Ada |

Sumber : Survey Tim PKL Kalabahi 2019

III.3.1.3 Dokumentasi Fasilitas Di Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Kalabahi

Gambar III.6

Loket Pas Masuk Pelabuhan

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Kalabahi

Gambar III.7

Gedung Terminal

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Kalabahi

Gambar III.8

Lapangan Parkir Siap Muat

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Kalabahi

Gambar III.9

Lapangan Parkir Pengantar/Penjemput Roda 4

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Kalabahi

Gambar III.10

Lapangan Parkir Pengantar/Penjemput Roda 2

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Kalabahi

Gambar III.11

Tempat Penampungan Air

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Kalabahi

Gambar III.12

Sumber Listrik (Genset)

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Kalabahi

Gambar III.13

Rumah Dinas

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Kalabahi

Gambar III.14

Akses Jalan Di uar Pelabuhan

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Kalabahi

Gambar III.15

Dermaga Moveble Bridge (MB)

Sumber : Dokumentasi Tim PKL Kalabahi

Gambar III.16

Dermaga Plengsengan

III.3.1.4 Layout Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

Keterangan

1. Loket Penumpang dan  Kendaraan

2. Loket Pas Masuk

3. Pusat Informasi

4. Pos Keamanan

5. Lapangan Parkir Siap Muat

6. Lapangan Parkir Pengantar/Penjemput  Khusus Roda 2

7. Halte

8. Lapangan Parkir Pengantar/Penjemput  Khusus Roda 4

9. Terminal dan Gedung Kantor Satpel Penyeberangan Kalabahi

10. Parkir Karyawan

11. Genset

12. Penampungan Air

13. Rumah Dinas

14. Dermaga Movabel Bridge

15. Dermaga Plengsengan

Sumber : penulis

Gambar III.17

Layout Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

III.3.1.5	Data kendaraan pengantar/penjemput Selama 15 hari di  Pelabuhan   Penyeberangan Kalabahi mulai tanggal 17 april 2019 sampai dengan 31 Mei 2019

Tabel III.5

Data Kendaraan Pengantar /Penjemput Selama 15 Hari Di Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

| No |  | Tanggal |  | Golongan Kendaraan |  | Waktu |  | Jumlah (Unit) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 1 |  | 17 April 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 121 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 164 |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 31 |
| 2 |  | 21 April 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 109 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 290 |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 47 |
| 3 |  | 24 April 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 150 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 247 |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 39 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 36 |
| 4 |  | 28 April 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 132 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 159 |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 18 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 39 |
| 5 |  | 01 April 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 101 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 215 |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 21 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 45 |
| 6 |  | 05 April 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 109 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 173 |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 23 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 44 |
| 7 |  | 08 May 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 157 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 184 |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 31 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 41 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| 8 |  | 12 May 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 78 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 147 |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 24 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 40 |
| 9 |  | 15-052019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 69 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 176 |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 26 |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 36 |
| 10 |  | 17 May 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 76 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 138 |  |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 24 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 33 |  |
| 11 |  | 19 May 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 134 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 197 |  |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 29 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 44 |  |
| 12 |  | 22 May 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 71 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 239 |  |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 23 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 36 |  |
| 13 |  | 26 May 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 134 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 273 |  |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 12 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 31 |  |
| 14 |  | 29 May 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 138 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 289 |  |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 27 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 41 |  |
| 15 |  | 31 May 2019 |  | II |  | 05.00-08.00 |  | 101 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 170 |  |
|  |  |  |  | IV |  | 05.00-08.00 |  | 19 |  |
|  |  |  |  |  |  | 08.00-11.00 |  | 31 |  |

Sumber: Survey Tim PKL Kalabahi 2019

III.3.2 Data Sekunder

III.3.2.1   Data produktivitas pelabuhan penyeberangan kalabahi untuk 5 tahun terakhir mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Tabel III.6

Data Produktivitas Keberangkatan Angkutan di Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi 5 Tahun Terakhir

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penumpang | 15209 | 22394 | 36489 | 32592 | 45249 | 151933 |
| Kendaraan(Gol) |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II | 2529 | 3072 | 3275 | 2933 | 3848 | 15657 |
| III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 209 | 205 | 216 | 176 | 251 | 1057 |
| V | 418 | 449 | 480 | 454 | 567 | 2368 |
| VI | 32 | 13 | 8 | 26 | 32 | 111 |
| VII | 1 | 10 | 10 | 0 | 3 | 24 |
| VIII | 11 | 20 | 16 | 0 | 1 | 48 |
| IX | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 |
| Jumlah Kendaraan | 3200 | 3769 | 4007 | 3589 | 4708 |  |

Sumber: BPTD Wilayah XIII NTT

Berdasarkan data diatas selama 5 tahun produktivitas keberangkatan di pelabuhan sebanyak penumpang 151933 orang, golongan II sebanyak 15657 unit, golongan IV sebanyak 1057 unit, golongan V sebanyak 2368 unit, golongan VI sebanyak 111 unit, golongan VII sebanyak 24 unit , golongan VIII sebanyak 48 unit dan golongan IX sebanyak 8 unit.

Tabel III.7

Data Produktivitas Kedatangan Angkutan di Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi 5 Tahun Terakhir

| Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Jumlah |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penumpang | 29890 | 23932 | 24065 | 31654 | 53499 | 163040 |
| Kendaraan(Gol) |  |  |  |  |  |  |
| I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | 4668 | 3936 | 4306 | 3893 | 6576 | 23379 |
| III |  |  |  |  |  | 0 |
| IV | 314 | 301 | 328 | 305 | 443 | 1691 |
| V | 492 | 451 | 509 | 486 | 559 | 2497 |
| VI | 39 | 5 | 12 | 20 | 55 | 131 |
| VII | 4 | 10 | 7 | 3 | 1 | 25 |
| VIII | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 | 31 |
| X | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Jumlah | 5529 | 4715 | 5168 | 4707 | 7639 |  |

Berdasarkan data diatas selama 5 tahun produktivitas keberangkatan di pelabuhan sebanyak penumpang 163040 orang, golongan II sebanyak 23379 unit, golongan IV sebanyak 1691 unit, golongan V sebanyak 2497 unt, golongan VII sebanyak 131 unit , golongan VIII sebanyak 31 unit dan golongan IX sebanyak 4 unit.

III.3.2.2 Data Sarana

Di pelabuhan penyeberangan Kalabahi memiliki 5 armada kapal Ro-ro. Dengan karakteristik dan dokumentasi sebagai berikut:

a) Karakteristik Kapal

Tabel III.8

Kakateristik Kapal Ro-ro Di Pelabuhan Penyeberangan Kalabahi

| NO | NAMA KMP | SPESIFIKASI KAPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAHUN PEMBUATAN | TYPE | UKURAN (M) |  |  |  |  | KNOT ( Miles) | KAPASITAS MUAT |  |  | PINTU RAMPA (M) |  |  |  | TINGGI CARDECK (M) |  |
|  |  |  |  | PANJANG | LEBAR | DALAM | SARAT | GRT |  | PNP | KEND CAMP | ABK | HALUAN |  | BURITAN |  | HALUAN | BURITAN |
|  |  |  |  | LOA/LOB |  |  |  |  |  |  |  |  | P | L | P | L |  |  |
| 1 | Ile Mandiri | 1990 | Ro-Ro | 45,30/40,72 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 533 | 5 | 400 | 22 | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3.80 | 3,80 |
| 2 | Inerie II | 2013 | Ro-Ro | 56,02/48.82 | 14 | 3,80 | 2,70 | 1031 | 9 | 136 | 25 | 18 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4,10 | 4,10 |
| 3 | Ranaka | 2012 | Ro-Ro | 56,02/48,82 | 14 | 3,80 | 2,70 | 1029 | 9 | 196 | 25 | 22 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4,10 | 4,10 |
| 4 | Lakaan | 2016 | Ro-Ro | 56,7/50,5 | 14 | 3,8 | 2,70 | 1698 | 10 | 196 | 25 | 20 | 4 | 4 | 5,8 | 4 | 4,20 | 4,20 |
| 5 | Ile Ape | 1995 | Ro-Ro | 45,35/38,35 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 673 | 8 | 300 | 22 | 19 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3,70 | 3,70 |

Sumber : BPTD Wilayah XIII Prov NTT

b) Dokumentasi Kapal

Sumber:BPTD Wilayah XIII NTT

Gambar III.18

KMP Ile Mandiri

Sumber:BPTD Wilayah XIII NTT

Gambar III.19

KMP Ranaka

Sumber:BPTD Wilayah XIII NTT

Gambar III.20

KMP Lakaan

Sumber:BPTD Wilayah XIII NTT

Gambar III.21

KMP Inerie II

Sumber:BPTD Wilayah XIII NTT

Gambar III.22

KMP Ile Ape

III.4 Jadwal

Adapun jadwal kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel III.9

Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Taruna

| NO | KEGIATAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MARET |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  | AGUSTUS |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Laporan kedatangan taruna Ke BPTD Wilayah XIII |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pelaksanaan magang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pelaksanaan PKL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Penjemputan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Penyusunan laporan kelompok dan bimbingan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sidang laporan kelompok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Perbaikan dan Pengumpulan laporan kelompok PKL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bimbingan proposal judul Kertas Kerja Wajib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Seminar proposal judul Kertas Kerja Wajib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Perbaikan proposal Judul Kertas Kerja Wajib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Bimbingan Kertas Kerja Wajib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pengumpulan Kertas Kerja Wajib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Sidang Kertas Kertas Kerja Wajib |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |